PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Đề tài: Hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí sử dụng ESP32, Supabase và CNN-LSTM

Nhóm: 9

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên hệ thống | Air Quality Monitoring |
| Thiết bị | ESP32-C6 + cảm biến PM + DHT11 + cảm biến CO |
| Backend/Database | Supabase / PostgreSQL |
| Mobile | TypeScript + React Native |
| AI | CNN-LSTM, dự báo xu hướng AQI khoảng 12 giờ |

# 1. Tổng quan đề tài

Hệ thống được xây dựng nhằm thu thập dữ liệu chất lượng không khí từ các cảm biến kết nối với ESP32, lưu trữ dữ liệu trên Supabase/PostgreSQL, tính toán chỉ số chất lượng không khí theo VN_AQI, đồng thời sử dụng mô hình CNN-LSTM để dự báo xu hướng AQI trong khoảng 12 giờ tiếp theo. Người dùng theo dõi dữ liệu và cảnh báo thông qua ứng dụng mobile React Native.

Nguyên tắc thiết kế quan trọng: ESP32 chịu trách nhiệm đọc, kiểm tra, tính toán chỉ số AQI và gửi dữ liệu cảm biến đến Supabase và lưu vào trường aqi của bảng air_quality_readings. Mô hình AI là một module độc lập, sử dụng dữ liệu lịch sử để tạo dự báo và không được trộn lẫn với logic tính VN_AQI.

# 2. Mục tiêu hệ thống

- Thu thập các thông số môi trường: PM2.5, CO, nhiệt độ và độ ẩm.

- Tính VN_AQI trên ESP32 theo thời gian thực.

- Truyền dữ liệu từ ESP32 lên Supabase ổn định theo chu kỳ.

- Lưu trữ dữ liệu theo thiết bị và thời gian để phục vụ giám sát, lịch sử và AI.

- Hiển thị AQI và các thông số cảm biến theo thời gian thực trên mobile.

- Cho phép xem lịch sử và biểu đồ biến thiên các chỉ số.

- Dự báo xu hướng AQI khoảng 12 giờ bằng CNN-LSTM.

- Phát hiện điều kiện vượt ngưỡng và tạo cảnh báo cho người dùng.

- Theo dõi trạng thái online/offline của thiết bị thông qua last_seen_at.

# 3. Phạm vi hệ thống

## 3.1. Trong phạm vi

- Firmware ESP32-C6 và giao tiếp với các cảm biến.

- Gửi dữ liệu raw/đã chuẩn hóa lên Supabase.

- Database PostgreSQL và các function xử lý.

- Ứng dụng mobile React Native.

- Realtime monitoring và historical tracking.

- CNN-LSTM cho dự báo xu hướng AQI.

- Cảnh báo theo AQI, PM2.5 và CO.

## 3.2. Ngoài phạm vi

- ESP32 tự huấn luyện hoặc chạy toàn bộ mô hình CNN-LSTM.

- ESP32 tự tính VN_AQI.

- Điều khiển thiết bị lọc không khí tự động.

- Dự báo chính xác từng thông số cảm biến như một mục tiêu bắt buộc; trọng tâm là dự báo xu hướng AQI.

# 4. Phân tích tác nhân và chức năng

| Tác nhân | Vai trò |
| --- | --- |
| ESP32-C6 | Đọc cảm biến, kiểm tra dữ liệu cơ bản, đóng gói, tính VN_AQI và gửi dữ liệu. |
| Supabase/PostgreSQL | Lưu dữ liệu, quản lý thiết bị/người dùng, phục vụ Realtime. |
| AI Forecasting | Nhận dữ liệu lịch sử và tạo dự báo AQI 12 giờ. |
| Mobile User | Theo dõi dữ liệu, xem lịch sử, dự báo, cấu hình ngưỡng và nhận cảnh báo. |

## 4.1. Các chức năng chính

- Đăng nhập/đăng ký người dùng.

- Kết nối/claim thiết bị bằng device code.

- Nhận dữ liệu cảm biến mới.

- Tính và cập nhật VN_AQI.

- Hiển thị AQI và thông số thời gian thực.

- Xem lịch sử theo khoảng thời gian.

- Xem dự báo AQI 12 giờ.

- Kiểm tra điều kiện cảnh báo.

- Quản lý ngưỡng cảnh báo.

- Theo dõi trạng thái online/offline của thiết bị.

# 5. Kiến trúc tổng thể

Kiến trúc đề xuất gồm 5 lớp: Sensor/Acquisition, Edge/Firmware, Data & Backend, AI Forecasting và Mobile Application.

| Lớp | Thành phần | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- |
| 1. Sensing | PM sensor, DHT11, CO sensor | Đo dữ liệu môi trường. |
| 2. Edge | ESP32-C6 Firmware | Đọc, validate, filter/aggregate và upload. |
| 3. Backend | Supabase + PostgreSQL | Lưu trữ, Realtime, quản lý thiết bị và user. |
| 4. AI | CNN-LSTM | Huấn luyện và dự báo AQI 12 giờ. |
| 5. Presentation | React Native Mobile | Dashboard, history, forecast, alerts. |

Luồng dữ liệu chính: Sensor → ESP32 → Supabase/PostgreSQL→ Mobile..

# 6. Thiết kế luồng dữ liệu

- Cảm biến thực hiện phép đo.

- ESP32 đọc dữ liệu thông qua driver tương ứng.

- SensorManager tổng hợp dữ liệu từ các sensor.

- Validator kiểm tra phạm vi và trạng thái dữ liệu.

- Filter/Aggregation xử lý nhiễu và ổn định giá trị nếu cần.

- DataFormatter tạo payload gửi lên backend.

- Supabase nhận dữ liệu và lưu vào air_quality_readings.

- Trường aqi được cập nhật/lưu để mobile truy vấn.

- Realtime phát sự kiện mới để ứng dụng cập nhật giao diện.

# 7. Thiết kế phần cứng và firmware

## 7.1. Thành phần

| Thành phần | Chức năng |
| --- | --- |
| ESP32-C6 Dev Module | Vi điều khiển, kết nối mạng và điều phối hệ thống. |
| APM/PM sensor | Đo nồng độ bụi mịn PM2.5. |
| DHT11 | Đo nhiệt độ và độ ẩm. |
| CO sensor | Đo nồng độ CO. |
| Wi-Fi | Kết nối ESP32 với backend. |

## 7.2. Cấu trúc firmware

- AirMonitor_Hardware.ino: chương trình chính và vòng đời hệ thống.

- SensorManager: quản lý quá trình đọc nhiều cảm biến.

- APM2000Sensor / DHT11Sensor / MQ7Sensor: driver từng cảm biến.

- SensorReading: cấu trúc dữ liệu đo.

- SensorStatus: trạng thái và lỗi cảm biến phục vụ debug.

- Validator: kiểm tra dữ liệu không hợp lệ.

- Filter: xử lý nhiễu/ổn định dữ liệu.

- DataFormatter: chuẩn hóa payload hiển thị.

- Scheduler: điều phối chu kỳ đọc/gửi.

- SupabasePublisher: giao tiếp, tính toán và upload dữ liệu.

Thiết kế firmware nên ưu tiên tính ổn định: không block lâu, có timeout khi đọc sensor/network, xử lý lỗi kết nối và tiếp tục hoạt động khi một phép đo thất bại.

# 8. Thiết kế cơ sở dữ liệu

| Bảng | Mục đích | Trường tiêu biểu |
| --- | --- | --- |
| devices | Thông tin thiết bị | id, device_code, firmware_version, last_seen_at |
| device_users | Liên kết người dùng-thiết bị | user_id, device_id |
| air_quality_readings | Dữ liệu đo | device_id, recorded_at, temperature, humidity, pm25, co, aqi |
| air_quality_forecasts | Dữ liệu dự báo | device_id, forecast_for, aqi |
| profiles | Thông tin hồ sơ | user/profile fields |
| alert thresholds/settings | Ngưỡng và tùy chọn cảnh báo | AQI, PM2.5, CO, notification settings |
| latest_ai_forecast | Dự báo | device_id, aqi, health_message, prediction_method, aqi_level |
| notification_settings | Cài đặt thông báo | aqi_alert, co_alert, pm25_alert, forecast_alert |
| notification | Thông báo vượt ngưỡng | Id, type, title, message, is_read, |
| saved_locations | Vị trí gọi API | Id, user_id, query, display_name |

# 9. Thiết kế ứng dụng Mobile

## 9.1. Các màn hình

| Màn hình | Nội dung |
| --- | --- |
| Dashboard | AQI hiện tại, PM2.5, CO, nhiệt độ, độ ẩm, trạng thái thiết bị. |
| History | Biểu đồ lịch sử theo AQI hoặc từng metric. |
| Forecast | Xu hướng AQI dự báo khoảng 12 giờ. |
| Alerts/Notifications | Cảnh báo và lịch sử cảnh báo. |
| Device | Device code, trạng thái online/offline, thông tin thiết bị. |
| Settings | Ngưỡng cảnh báo và tùy chọn thông báo. |

## 9.2. Realtime

Mobile subscribe vào các thay đổi của air_quality_readings theo device_id. Khi có bản ghi mới, ứng dụng cập nhật dashboard mà không cần polling liên tục. Trạng thái online dựa trên last_seen_at; ngưỡng tham chiếu hiện tại là khoảng 30 giây.

# 10. Phân quyền và bảo mật

- Người dùng chỉ đọc dữ liệu của thiết bị mà mình được liên kết.

- Các function backend nhạy cảm có thể dùng SECURITY DEFINER nhưng phải giới hạn quyền và search_path rõ ràng.

- Không hard-code secret/service-role key trong firmware hoặc mobile app.

- ESP32 sử dụng cơ chế xác thực phù hợp khi gọi Supabase.

- RLS cần được kiểm tra bằng nhiều tài khoản và nhiều device.

# 11. Kế hoạch kiểm thử hệ thống

| Mức kiểm thử | Nội dung |
| --- | --- |
| Unit test | Driver sensor, validator, formatter, các function tính AQI. |
| Integration test | ESP32 → Supabase → PostgreSQL → Mobile. |
| Realtime test | Bản ghi mới xuất hiện đúng trên mobile. |
| AQI test | Đối chiếu kết quả với bộ giá trị kiểm thử chuẩn. |
| AI test | Train/validation/test theo thời gian; MAE/RMSE. |
| Failure test | Mất Wi-Fi, sensor lỗi, dữ liệu null/outlier. |
| Security test | RLS, user-device isolation, RPC permissions. |
| UI test | Dashboard, history, forecast, alert trên emulator/device. |

# 12. Các rủi ro kỹ thuật và hướng xử lý

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Giải pháp |
| --- | --- | --- |
| Sensor nhiễu | AQI dao động | Filtering, validation, calibration. |
| Mất Wi-Fi | Không upload được | Reconnect + retry + timeout. |
| AQI sai | Ảnh hưởng dashboard | Test function VN_AQI bằng dữ liệu chuẩn. |
| Thiếu dữ liệu lịch sử | AI học kém | Kiểm tra độ dài chuỗi và chất lượng dataset. |
| Data leakage | AI đánh giá ảo | Chia dữ liệu theo thời gian. |
| AI quá nặng | Khó triển khai edge | Inference ở backend/server; chỉ cân nhắc edge sau. |
| Realtime không hoạt động | Dashboard không cập nhật | Bật Realtime cho bảng và kiểm thử subscription. |